# Spécifications techniques pour le câblage d’un LAN de grande envergure

Ce document présente les spécifications techniques pour un réseau local (LAN) pouvant supporter plus de 800 utilisateurs simultanés, en se concentrant uniquement sur les aspects liés au câblage.

| Composant | Spécifications | Quantité |
| --- | --- | --- |
| Type de câble | - **Cat 6a (Cuivre)** : Bande passante jusqu'à **500 MHz**, débit **10 Gbps**, distance max **100 mètres**. - **Fibre optique OM4 (Multimode)** : Backbone jusqu’à **400 mètres** à **10 Gbps**. | - **22,8 km** de Cat 6a (environ **114 rouleaux de 200 m**). - **500 mètres** de fibre optique (environ **3 rouleaux de 200 m**). |
| Structure du câblage | - **Topologie en étoile** : Connexion centralisée depuis les armoires de brassage. - **Sous-réseaux physiques** : Par étage, département ou bâtiment. | N/A |
| Câblage horizontal | - Câbles **Cat 6a** tirés des armoires de brassage vers les postes. - Une prise RJ45 par utilisateur, intégrée dans les murs. | Inclus dans les **22,8 km** mentionnés. |
| Câblage vertical (Backbone) | - Backbone en **fibre optique OM4 multimodes** pour interconnecter les armoires de brassage à la salle serveur. - **Gaine de protection** pour sécuriser le câblage. | **500 mètres de fibre optique (3 rouleaux)**. |
| Gaines de protection | - **PVC ou PEHD** : Gaine dédiée pour les câbles cuivre Cat 6a et fibre optique, résistante au feu et aux interférences électromagnétiques. - Diamètre recommandé : **25 mm à 40 mm** selon le nombre de câbles à protéger. | Environ **22,8 km de gaines** pour les câbles Cat 6a. **500 mètres** pour la fibre optique. |
| Prises murales | - **Double port RJ45 Cat 6a** par point d'accès utilisateur pour assurer l'évolutivité. - Étiquetage clair pour chaque prise. | **800 prises murales double port RJ45**. |
| Connecteurs et câbles | - Connecteurs **blindés STP (Shielded Twisted Pair)** pour les câbles Cat 6a. - **Embouts RJ45** de haute qualité pour éviter les pertes de signal. | **1600 connecteurs RJ45 (2 par prise)**. |
| Prises de terre | - Chaque armoire de brassage et chemins de câbles doivent être connectés à une prise de terre dédiée. - Utiliser des **barres de terre** pour la dissipation des EMI. | Selon le nombre d'armoires (minimum 1 par étage). |
| Standards et certifications | - Respect des normes **ISO/IEC 11801** et **ANSI/TIA-568**. - Test des câbles pour vérifier la continuité, la diaphonie et les pertes d’insertion. | Tous les câbles doivent être certifiés. |